Почвы.

Кейс №2. Мелиорация почв.

Мелиорация — это работы, направленные на улучшение свойств земель, на повышение их производительности.

Выбор вида мелиорации зависит от природно-хозяйственных условий территории; как правило, применяют комплекс мелиоративных мероприятий.

1. Гидромелиорация.

Орошение (ирригация) — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы. Орошение улучшает снабжение корней растений влагой и питательными веществами, снижает температуру приземного слоя воздуха и увеличивает его влажность.

Оросительное земледелие вызывает целую цепь негативных экологических последствий. Главными из них являются:

- вторичное засоление грунтов и почв;

- заболачивание грунтов и почв;

- загрязнение поверхностных и подземных вод;

- обмеление рек;

- оседание рельефа местности.

Вторичное засоление — главное последствие орошения земель в условиях аридного (сухого)  климата[1]. Оно связано с подъемом минерализованных грунтовых вод к земной поверхности. Грунтовые воды, содержащие соли, начинают при этом интенсивно испаряться, в результате чего почва насыщается избыточным количеством солей. Острая экологическая проблема орошаемого земледелия — загрязнение поверхностных и грунтовых вод. Это результат полива угодий и использования воды для рассоления почв. Большинство рек, воды которых используются для орошения имеют минерализацию 0,2—0,5 г/л. В настоящее время их минерализация возросла в 10 раз, что привело к росту вторичного засоления.

Дрена́ж (осушение) (фр. drainage) — естественное либо искусственное удаление воды с поверхности земли либо подземных вод. Земля часто нуждается в отводе грунтовых либо ливневых вод для улучшения агротехники, предотвращения застоя воды на полях. Эти мероприятия проводятся на территории избыточного увлажнения и заболачивания.

Но излишнее осушение приводит к обмелению рек и озер, которые берут начало на заболоченных территориях.  В результате чрезмерного осушения возникает самовозгорание торфа в летний период.

Противоэрозионная (строительство гидротехнических сооружений).

С помощью гидротехнических сооружений производится задержание, отвод и безопасный сброс той части атмосферных осадков, которую не удается задержать на прилегающих к оврагам полях агротехническими и лесомелиоративными приемами. Эти мероприятия тормозят развитие оврага.
По назначению гидротехнические сооружения подразделяются на три группы: задерживающие стекающие в овраг стоковые воды на приовражной полосе; осуществляющие безопасный сброс поверхностных вод в овраги; укрепляющие дно и откосы оврага от дальнейшего размыва и разрушения. 
Отрицательной чертой мероприятий является нарушение естественного облика природного ландшафта.

2. Фитомелиорация (создание лесополос).

Лесны́е по́лосы (агролесомелиорация) — защитные лесные насаждения в виде рядов деревьев и кустарников, создаваемые среди пахотных земель, на пастбищах, в садах, вдоль оросительных и судоходных каналов, железных и автомобильных дорог, по бровкам оврагов, на склонах и т. п.

Лесные полосы создаются для преодоления вредного влияния суховеев на урожай, улучшения водного режима почвы путём задержания снега и уменьшения испарения, для предотвращения эрозии почв и роста оврагов.

Лесные полосы являются частью защитных лесонасаждений, которые используют в степных, лесостепных и полупустынных районах с указанными выше целями, а также для закрепления песков.

В местах применения лесных полос улучшается состояние почвы, повышается насыщенность её кислородом, увеличивается количество гумуса, становится многообразней флора (создаются места для лучшего развития редких видов растений). Лесные полосы привлекают птиц (в деревьях можно укрыться, построить гнёзда, найти много насекомых) и диких животных (создают возможность для их перемещения или  сезонная.

Важной частью комплекса мероприятий по борьбе с водной эрозией почв являются противоэрозионные лесонасаждения. Мелиоративная и противоэрозионная роль этих насаждений широка и многообразна. Положительное воздействие их проявляется в регулировании стока талых вод, превращении поверхностного стока во внутрипочвенный, в задержании и равномерном распределении снега, что способствует лучшему увлажнению и ослаблению эрозионных процессов почвы. Кроме того, насаждения, выполняя роль ветроломных лесных полос, улучшают микроклимат прилегающих сельскохозяйственных угодий, предохраняют почву от глубокого промерзания.

3. Химическая мелиорация.

Химическая мелиорация- система мер химического воздействия на почву для улучшения её свойств и повышения урожайности с.-х. культур.

С урожаем из почв удаляются органические и минеральные вещества. Это снижает плодородие почв. Для восполнения элементов питания используют минеральные и органические удобрения. В последнее время расширяется использование бактериальных удобрений. Бактерии усиливают микробиологические процессы, улучшают свойства почвы.

Нарушение норм и режима внесения удобрений, стимуляторов роста ведет к загрязнению почв, природных вод и продуктов питания.

Задание к кейсу  №2.

Используя материалы кейса заполните таблицу.

| Виды мелиоративных работ | Суть мероприятия | Положительное влияние на почву | Отрицательное влияние на почву |
| --- | --- | --- | --- |
| - Гидромелиорация: А) орошение Б) осушение В) противоэрозионная |  |  |  |
| - Фитомелиорация |  |  |  |
| - Химическая мелиорация |  |  |  |

Задание к кейсу  №2.

Используя материалы кейса заполните таблицу.

| Виды мелиоративных работ | Суть мероприятия | Положительное влияние на почву | Отрицательное влияние на почву |
| --- | --- | --- | --- |
| - Гидромелиорация: А) орошение Б) осушение В) противоэрозионная |  |  |  |
| - Фитомелиорация |  |  |  |
| - Химическая мелиорация |  |  |  |